ООО «ПАРКОВКИ - 21 ВЕК»

ПРЕДПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

АВТОСТОЯНКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРКОВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ТИПА

«SMART PARKING»

(В качестве рекомендаций для выделения земельных участков под автостоянки)

РАЗРАБОТЧИК - ООО «АРХИНИКА»

МОСКВА
2006 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Пояснительная записка

  - Обоснование проекта

  - Преимущества применения парковочных систем «SMART PARKING»

  - Строительные и планировочные требования при проектировании автостоянок с применением «SMART PARKING”

- Приложения

  - Габаритные размеры механизированных 
парковок «SMART PARKING»

  - Описание и технические характеристики «SMART PARKING»

  - Перечень автомобилей, разрешенных к парковке на “SMART PARKING”

- Графический материал

  - Типовая планировочная схема 
размещения парковок «SM»

  - Сравнительная планировочная схема обычного
размещения автомобилей и с применением 
парковок «SM»	лист 5

  - Варианты планов автостоянок с размещением 
парковок «SMART PARKING» (тип 1 : 9)

- Примеры осуществленной установки «SMART PARKING»

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Обоснование проекта

Проектное предложение планировки автостоянок оснащенных механическими парковочными системами вертикального циркуляционного типа «SMART PARKING» (далее «SM») вызвано острым дефицитом участков для парковки автотранспорта в г. Москве при значительном росте автомобилизации населения.

Парковочная система «SMART PARKING» является сооружением временного типа и не требует заглубленных фундаментов.

Проектирование и строительство автостоянок, оснащенных «SM», а также модернизация и оснащение «SM» уже существующих автостоянок, позволяет увеличить их парковочные емкости до 6 раз. Это в значительной мере поможет решить проблему парковки легковых автомобилей в условиях современного мегаполиса. Краткое описание, технические характеристики и габариты парковочных систем «SMART PARKING» приведены в разделах 2.1 и 2.2  "Приложения".

1.2. Преимущества применения парковочных систем 
«SMART PARKING» для автостоянок

Проектирование и строительство автостоянок, оборудованных парковками «SM» выявляют ряд преимуществ перед всеми другими парковками соответствующей парковочной емкости.

Простота и удобство при подготовке площадок, незначительные земляные работы при устройстве фундаментов, быстрота (около 3 дней) сборки и установки парковок «SM» являются их основными преимуществами и позволяют до минимума сократить дискомфорт для населения в период строительства.

Эффективное использование земли: на площади автостоянок где обычно размещается 2 автомобиля можно разместить до 12 машин. Это сокращает площадь дорожных покрытий и позволяет улучшить экологию городской среды за счет увеличения зеленых насаждений и газонов.

При увеличении плотности жилой застройки и реконструкции зданий с целью расширения используемых площадей применение парковок «SM» позволяет решить проблему увеличения парковочных емкостей без увеличения площадей существующих автостоянок.

Компактное размещение паркуемых автомобилей позволяет приблизить автостоянки к пользователям: жилой застройке, офисам, больницам, центрам досуга и отдыха и т.п., что значительно повышает комфортность проживания в городской среде.

Современная техногенная эстетика механической вертикальной парковки «SM» вполне соответствует девизу «Парковки - 21 век». Яркая цветовая гамма, урбанизированный дизайн, возможность разнообразного декоративного оформления в соответствии с окружающей застройкой позволяет повысить эстетические качества городской среды, что также является преимуществом в оснащении автостоянок парковками «SM» в столице и др. крупных городах. Наглядное представление о структуре парковок «SM» дано в разделе 3 "Графический материал", а также в разделе 4 "Примеры осуществленной установки «SMART PARKING»".

1.3. Строительные и планировочные требования 
при проектировании автостоянок с размещением 
«SMART PARKING»

Размещение и проектирование автостоянок с парковками «SM» осуществляется согласно СНиП 2.07.01-89, а также нормами и правилами планировки и застройки центральной части и исторических зон г. Москвы, МГСН 1.01-01.

Состав и площади автостоянок с размещением парковок «SM», а также дополнительных технических и обслуживающих сооружений определяются заданием на проектирование в зависимости от размеров автостоянок и особенностей их эксплуатации.

Инженерные системы и оборудование определяются заданием с учетом парковочной емкости, режима эксплуатации, условий подключения к городским инженерным коммуникациям в соответствии с нормами МГСН.

При проектировании учитываются все противопожарные и нормативные требования. Необходимо предусматривать до 15% озеленения территории вокруг автостоянок не занятой строениями.

Парковочные системы «SM» необходимо защищать от снега покрытиями, а также, при необходимости, декоративными ограждениями их легких панелей, жалюзи, тентов. Тенты возможно использовать для размещения рекламы.

В проектном предложении представлены варианты планировок для плоскостных автостоянок открытого хранения автомобилей с размещением парковочных систем «SMART PARKING SM7…».

2. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ

2.1. Габаритные размеры механизированных парковок

| МОДЕЛЬ | ДЛИНА (ММ) | ШИРИНА | ВЫСОТА |
| --- | --- | --- | --- |
| SM 5M | 6120 | 4950 | 6980 |
| SM 5L | 6270 | 5050 | 7110 |
| SM 6M | 6120 | 4750 | 7860 |
| SM 6L | 6270 | 5050 | 8020 |
| SM 7M | 6120 | 4750 | 8750 |
| SM 7L | 6270 | 5050 | 8750 |
| SM 8M | 6120 | 4750 | 9884 |
| SM 8L | 6270 | 5050 | 9884 |
| SM 9L | 6270 | 5050 | 9900 |
| SM 10M | 6120 | 4750 | 11620 |
| SM 10L | 6270 | 5050 | 11680 |
| SM 11M | 6120 | 4750 | 12530 |
| SM 11L | 6270 | 5050 | 12590 |
| SM 12M | 6120 | 4750 | 13450 |
| SM 12L | 6270 | 5050 | 13500 |

2.2. Краткое описание и технические характеристики 
парковок «SMART PARKING»

Автоматизированные парковки «SMART PARKING» (производство Южная Корея) – парковочные системы вертикального циркуляционного типа. Данные механические мульти-уровневые системы разработаны для парковки большого количества машин на ограниченном пространстве и оснащены безопасным механизмом, специально разработанным для них.

Парковки «SM» позволяют размещать до 12 легковых автомобилей на площади 2-х автомобилей. Данные парковки отличают: эффективность использования пространства, низкий шумовой уровень и низкие затраты электроэнергии, удобство парковки и вывода с парковочного места автомобиля. Все оборудование сертифицировано для работы в России, не требует регистрации в органах Федеральной службы по техническому контролю.

Автоматизированная парковка представляет собой быстровозводимую металлическую конструкцию высотой от 6 до 13,5 метров (в зависимости от количества размещаемых автомобилей) с размерами в плане 5 х 6,2 метра. Поддоны с автомобилями перемещаются по типу «колеса обозрения» без привлечения водителей других хранящихся транспортных средств.

Парковка «SMART PARKING» - наиболее экономичная система среди прочих парковочных решений предлагаемых в настоящее время. Простая система управления исключает необходимость присутствия специального обслуживающего персонала.	
Клиент может выбрать любой вариант парковочных систем, чтобы разместить от 5 до 12 машин. Фасад или декоративное ограждение предоставляет возможность наиболее гармонично встроить парковку в существующей застройке.
Парковка может быть установлена на рекордно маленьких площадях немногим больше габаритов самой системы, а при необходимости – может быть переустановлена на другое место.	
Конструкция системы разработана для сейсмической зоны с фактором 4 (данные Ю.Кореи) и для других регионов с риском от действия сильного ветра с ветровой нагрузкой до 50 кг/м.кв..

| Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование систем |  | SMART PARKING |
| Модель |  | SM5L, SM6L, SM7L, SM8L, SM9L, SM10L, SM11L, SM12L |
| Максимальный объем при полной загрузке |  | 5 – 12 автомобилей |
| Операционный тип |  | Вертикальный циркуляционный |
| Максимальное время ожидание |  | 160 сек для машины на верхнем уровне конструкции |
| Метод парковки |  | Въезд вперед на парковочное место и выезд назад с парковочного места |
| Максимальные размеры размещаемых автомобилей |  |  |
| Общая длина |  | 5200 мм |
| Общая ширина |  | 2100 мм |
| Общая высота |  | 1600 мм |
| Вес |  | 2150 кг |
| Приводы |  |  |
| Мощность двигателя |  | 7,5 КВ |
| Редукционная передача |  | 1/140,62 Червячный редуктор |
| Скорость движения |  | Около 3,6 м/мин. 0,9 об/мин |
| Тормозная система |  | АС дискового типа |
| Главный шафт |  | Передача 30 GDS |
| Главная цепь |  | Звенья - 457 мм Д110 х В54 ролики |
| Рельс |  | 32 х 32 квадратного типа |
| Поддоны |  |  |
| Материал |  | Горяче-прокатные стальные листы с формованной сталью |
| Размеры |  | 4150 х 2136 мм. t3,2 |
| Направляющий ролик |  | 100мм МС Ролик |
| Рама |  |  |
| Главная рама |  | Сваренные трубы 200 х 200 х t6 и t4,5 |
| Лучи |  | 100А стальные трубы |
| Метод контроля сварных швов |  | Ультразвуковая диагностика |
| Покраска |  |  |
| Первичное покрытие | Покрытие в один слой грунтом на основе эпоксид-ной эмали, атмосферо-устойчивое, быстросохнущее |  |
| Завершающее покрытие | Слой быстросохнущей эмали |  |
| Цвет покраски |  |  |
| Рама | Светло-голубой тон (Munsell код 7.8В 5,9/4,3) |  |
| Поддоны | Голубой тон (Munsell код 3.4В 3,6 /8,2) |  |
|  | Возможна окраска в цвет Заказчика |  |
| Устройства безопасности |  |  |
| 1. Лучевой сенсор на въездных воротах |  |  |
| 2. Лучевой сенсор на позициях открытия систем |  |  |
| 3. Большое зеркало напротив въезда |  |  |
| 4. Стопор переднего колеса |  |  |
| 5. Кнопка аварийной остановки |  |  |
| 6. Стопор перегрузки поддона |  |  |
| 7. Устройство предотвращения падения (двойной направляющий рельс) |  |  |
| Электрический контроль |  |  |
| Главный источник | АС 380 V, 50 Hz, 3 фазы, 5 Leg, 7,5 kw |  |
| Питание контроллера | DC 24VAC |  |
| Контроллер PLC | LG MASTER K-80S |  |
| Операции |  |  |
| Метод | Переключатели – мембранные кнопки |  |
| Принципы оперирования | Водитель может с легкостью завести (и вывести) машину на парковочное место, простым нажатием кнопки на контрольной панели с указанием порядкового номера поддона он может вызвать нужный поддон. Полностью автоматические операции. |  |
| Шаги ввода машина | - Водитель подходит к контрольной панели и нажимает номер незанятого поддона - Водитель заводит машину (обязательно передним ходом) в поддон до позиции останова колес - Водитель ставит машину на ручной тормоз, выходит и закрывает машину. |  |
| Шаги вывода машина | - Водитель нажимает номер поддона с его припаркованной машиной - Поддон спускается до уровня земли - Водитель заходи в машину и выводит ее (обязательно задним ходом) с парковочного места. |  |

2.3. Перечень автомобилей, разрешенных к парковке на «SMART PARCING»

| Alfa Romeo 147 | Dodge Neon | Mazda 3 | Samsung SM-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alfa Romeo 159 | Dodge Stratus | Mazda 6 | Samsung SM-7 |
| Alfa Romeo 166 | Ferrari (все) | Mazda MX-5 | Seat Ibiza |
| Alfa Romeo GT | Fiat Panda | Mazda RX-8 | Seat Cordoba |
| Aston Martin Vantage | Fiat Punto | Mazda Demio | Seat Leon |
| Aston Martin DB9 | Fiat Stilo | Mercedes C | Seat Toledo |
| Aston Martin Vanquich | Fiat Croma | Mercedes C (combi) | Skoda Fabia |
| Audi A2 | Fiat Uno | Mercedes E | Skoda Fabia Combi |
| Audi A3 | Fiat Marea | Mercedes E (combi) | Skoda Fabia Sedan |
| Audi A4 | Ford Focus | Mercedes S | Skoda Octavia |
| Audi A4 Avant | Ford GT | Mercedes CLK | Skoda Octavia Combi |
| Audi A6 | Ford Mustang | Mercedes CLS | Skoda Superb |
| Audi A6 Avant | Ford Ka | Mercedes CL | Subaru Justi |
| Audi A8 | Ford Fiesta | Mercedes SL | Subaru Impreza |
| Audi TT | Ford Mondeo | Mercury Sable | Subaru Legasy |
| BMW 1-series | Ford Fusion | Mini Cooper | Subaru Legasy Kombi |
| BMW 3-series | Honda Civic | Mitsubishi Colt | Suzuki Swift |
| BMW 3-series touring | Honda Accord | Mitsubishi Lancer | Suzuki Liana |
| BMW 5-series | Honda C2000 | Mitsubishi Galant | Toyota Corolla |
| BMW 5-series touring | Honda NSX | Mitsubishi Eclipse | Toyota Prius |
| BMW 6-series | Honda Stream | Nissan Micra | Toyota Avensis |
| BMW 7-series | Hyundai Atos | Nissan Almera | Toyota Avensis Combi |
| BMW Z-4 | Hyundai Getz | Nissan Primera | Toyota Celica |
| Cadillac CTS | Hyundai Accent | Nissan 350Z | Toyota MR-2 |
| Cadillac STS | Hyundai Elantra | Nissan Maxima | Toyota Camry |
| Chevrolet Matiz | Hyundai Sonata | Opel Corsa | Toyota Avalon |
| Chevrolet Kalos | Hyundai Grandeur | Opel Astra | Volkswagen Polo |
| Chevrolet Lacetti | Hyundai Coupe | Opel Astra Caravan | Volkswagen Golf |
| Chevrolet Nubira | Hyundai Matrix | Opel Vectra | VW Golf Variant |
| Chevrolet Nubira Combi | Hyundai Equus | Opel Vectra Caravan | Volkswagen Jetta |
| Chevrolet Evanda | Infiniti G35 | Opel Omega | Volkswagen Bora |
| Chrysler PT Cruiser | Jaguar X-Type | Opel Omega Caravan | Volkswagen Passat |
| Chrysler Sebring | Jaguar S-Type | Opel Tigra | VW Passat Variant |
| Chrysler 300C | Jaguar XJ | Opel Signum | VW New Beetle |
| Chrysler Crossfire | Kia Rio | Peugeot 107 | VW Phaeton V6 |
| Citroen C1 | Kia Cerato | Peugeot 206 | Volvo S40 |
| Citroen C2 | Kia Magentis | Peugeot 307 | Volvo V50 |
| Citroen C3 | Kia Opirus | Peugeot 407 | Volvo S60 |
| Citroen Xsara | Lamborghini | Peugeot 607 | Volvo V70 |
| Citroen C4 | Lancia | Porsche | Volvo S80 |
| Citroen C5 | Lexus IS 250 | Renault Twingo | Volvo XC70 |
| Citroen Berlingo | Lexus GS 300/430 | Renault Clio | АЗЛК |
| Dacia Logan | Lexus LS 430 | Renault Megane | ВАЗ |
| Daewoo Matiz | Lexus SC 430 | Renault Laguna | ГАЗ |
| Daewoo Nexia | Lexus ES 300/330 | Renault Scenic | ИЖ |
| Daihatsu Cuore | Lincoln LS | Saab 9-3 | Таврия |
| Daihatsu Sirion | Maserati | Saab 9-5 |  |
| Dodge Viper | Mazda 2 | Samsung SM-3 |  |

3. ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

- СЕРТИФИКАТЫ, РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ «SMART PARKING»